Общество с ограниченной ответственностью

«СЧЕТНО АНАЛИТИЧЕСКИЕ МАШИНЫ»

КОНТРОЛЬНО – КАССОВАЯ ТЕХНИКА

КОНТРОЛЬНО–КАССОВАЯ

МАШИНА

«АТРОН–СМАРТ-Ф»

Паспорт

ПРАУ.466137.026-07 ПС

Киргизия

Содержание

1	Общие указания	3

2	Общие сведения о машине	3

3	Основные узлы, блоки	4

4	Технические характеристики	5

5	Комплектность	9

6	Свидетельство о приемке	10

7	Свидетельство об упаковке	10

8	Описание маркировки	11

9	Указания по эксплуатации	11

10	Гарантии поставщика	12

11	Сведения о хранении	12

12	Учет технического обслуживания и проверки исправности	13

13	Сведения о ремонте машины	13

14	Вывод ККМ из эксплуатации	13

15	Сведения об  утилизации	13

Приложение  А	Акт ввода ККМ “АТРОН–СМАРТ-Ф  ” в эксплуатацию	14

Приложение Б	Сведения об активизации и закрытии ФМ	15

Приложение В	Сведения о регистрации, перерегистрации и снятии с регистрации ККМ	16

Приложение Г	Акт вывода ККМ “АТРОН–СМАРТ-Ф  ” из эксплуатации	17

Приложение Д	Талон на проведение гарантийного ремонта	18

Приложение Е	Учет технического обслуживания и проверки исправности	19

Приложение И	Сведения о ремонте ККМ	20

### Общие указания

  - Перед началом эксплуатации контрольно–кассовой машины «АТРОН-СМАРТ-Ф» (в дальнейшем — ККМ или машина) необходимо внимательно ознакомиться с настоящим паспортом, изучить документ «Руководство по эксплуатации».

ККМ должна обеспечиваться технической поддержкой поставщика или центра технического обслуживания.

ККМ должна быть зарегистрирована в налоговых органах, при этом заполняется Приложение В.

  - Паспорт хранится у пользователя, эксплуатирующего ККМ, и предъявляется по требованию налоговых органов, а также представителя организации, осуществляющей техническую поддержку ККМ (далее – обслуживающая организация). В случае передачи машины другому пользователю, паспорт подлежит передаче вместе с ККМ.

  - Разделы 6, 7 заполняются предприятием-поставщиком.

  - Все записи в паспорте должны производиться только чернилами, отчетливо и аккуратно. Не допускаются записи карандашом, смывающимися чернилами и подчистки. Неправильная запись должна быть аккуратно зачеркнута и рядом записана новая, которая заверяется ответственным лицом.

  - Сведения о техническом обслуживании, проверке исправности, ремонте ККМ и замене программно-аппаратных средств должны регистрироваться в паспорте в соответствии с разделами 11-13.

  - Лица, осуществляющие техническое обслуживание машины, должны иметь удостоверение на право технического обслуживания.

  - Документация, связанная с технической поддержкой, приобретением, регистрацией, вводом в эксплуатацию, эксплуатацией и выводом из эксплуатации контрольно–кассовых машин, а также использованные модули ФМ должны храниться в течение не менее 5 лет с даты окончания их использования.

### Общие сведения о машине

  - Контрольно-кассовая машина «АТРОН–СМАРТ-Ф» относится к автономным портативным контрольно-кассовым машинам, предназначена для применения в сфере торговли и сфере услуг.

  - ККМ «АТРОН–СМАРТ-Ф» содержит внутри корпуса программно-аппаратные средства, SAM-карту со специализированным программным обеспечением, часы реального времени и устройство печати фискальных документов, обеспечивающие соответствие требованиям ККМ, установленным Федеральным законом Кыргызской Республики (далее – КР) и внесена в реестр контрольно-кассовых машин.

  - В ККМ «АТРОН–СМАРТ-Ф» устанавливается SAM-карта. ККМ обеспечивает запись фискальных данных на SAM-карту с установленным специализированным программным обеспечением, осуществляющем операции по хранению и шифрованию фискальных данных с использованием криптографических методов обеспечения безопасности информации. SAM-карта с установленным специализированным ПО  выполняет функцию фискального модуля (далее – ФМ).

  - ККМ с установленным ФМ обеспечивает передачу фискальных документов в налоговые органы через оператора фискальных данных.

  - ФМ является программно-аппаратным шифровальным (криптографическим) средством защиты фискальных данных и обеспечивает возможность формирования фискальных признаков, запись фискальных данных в некорректируемом виде (с фискальными признаками), их энергонезависимое долговременное хранение, проверку фискальных признаков, расшифровывание и аутентификацию фискальных документов, подтверждающих факт получения оператором фискальных данных фискальных документов, переданных ККМ, направляемых в ККМ оператором фискальных данных (далее – подтверждение оператора), а также обеспечивающее возможность шифрования фискальных документов в целях обеспечения конфиденциальности информации, передаваемой оператору фискальных данных. Операторы фискальных данных (далее – ОФД) – организации, созданные в соответствии с законодательством КР, получившие разрешение на обработку фискальных данных.

  - ККМ «АТРОН–СМАРТ-Ф» после ее регистрации в Государственной налоговой службе (далее ГНС) применяется на месте осуществления расчета с покупателем (клиентом) в момент осуществления расчета тем же лицом, которое осуществляет расчеты с покупателем (клиентом).

  - ККМ «АТРОН–СМАРТ-Ф» обеспечивает запись фискальных данных на SAM-карту, формирует фискальные документы, обеспечивает передачу фискальных документов в ГНС через оператора фискальных данных и печать фискальных документов на бумажных носителях в соответствии с правилами, установленными законодательством КР.

  - Машина изготовлена в соответствии с требованиями ГОСТ 23411, ПРАУ.466137.026 ТУ, сертифицирована органом Госстандарта и соответствует техническим требованиям к контрольно-кассовым машинам.

  - Наименование изделия: “Контрольно–кассовая машина «АТРОН–СМАРТ-Ф» ПРАУ.466137.026-07”.

  - Предприятие – поставщик: Россия, ООО “СЧЕТНО АНАЛИТИЧЕСКИЕ МАШИНЫ” 390046, г. Рязань, ул. Маяковского, строение1Б, помещение 4.

Сертификат соответствия

№ ТС RU C-RU.AB24.В.02749 Серия RU № 0294449

Срок действия с 15.07.2020 по 14.07.2025

Орган по сертификации продукции ООО «Сертификация продукции «СТАНДАРТ-ТЕСТ»

Соответствует требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»

### Основные узлы, блоки

  - В состав ККМ входят следующие основные узлы:

− устройство печати;

− системная плата, которая включает в себя кассовую часть, обеспечивающую выполнение всех функций, предусмотренных техническими требованиями к ККМ.

Перечень основных узлов и блоков ККМ с указанием их обозначений приведен в таблице 1.

- Таблица 1

| - Наименование блока или узла ККМ | - Обозначение блока или узла ККМ |
| --- | --- |
| - Системная плата | - ПРАУ.467414.109-01 |
| Устройство печати (термопечатающее) | SII LTP-02 |
| Аккумулятор | 2500 мАч/7,6 В |

### Технические характеристики

  - ККМ «АТРОН–СМАРТ-Ф» выполняет следующие функции:

• осуществляет проверку контрольного числа регистрационного номера контрольно-кассовой машины, обеспечивающего проверку корректности ввода пользователем регистрационного номера в контрольно-кассовую машину;

• передает фискальные данные в фискальный модуль, установленный внутри корпуса ККМ;

• обеспечивает формирование фискальных документов в электронной форме;

• исключает возможность формирования (печати) кассового чека коррекции, содержащего сведения более чем об одном признаке расчета;

• обеспечивает возможность передачи фискальных документов, сформированных с использованием фискального модуля, любому оператору фискальных данных сразу после записи фискальных данных в фискальный модуль, в том числе возможность такой передачи в зашифрованном виде, а также возможность повторной передачи непереданных фискальных документов (по которым не было получено подтверждения оператора);

• обеспечивает печать фискальных документов, за исключением случая осуществления расчетов с использованием безналичных средств платежа в сети «Интернет»;

обеспечивает возможность печати на кассовом чеке двухмерного штрихового кода (QR-код размером не менее 20 x 20 мм), содержащего в кодированном виде реквизиты проверки кассового чека (дата и время осуществления расчета, порядковый номер фискального документа, признак расчета, сумма расчета, заводской номер фискального модуля, фискальный признак документа) в отдельной выделенной области кассового чека;

• принимает от технических средств оператора фискальных данных подтверждение оператора, в том числе в зашифрованном виде;

• информирует пользователя об отсутствии подтверждения оператора переданного фискального документа в налоговые органы в электронной форме через оператора фискальных данных, а также о неисправностях в работе контрольно-кассовой машине;

• обеспечивает для проверяющего лица налогового органа возможность печати фискального документа «отчет о текущем состоянии расчетов» в любое время (за исключением контрольно-кассовых машин, применяемых при осуществлении расчетов с использованием безналичных средств платежа в сети «Интернет», в которой устройство для печати фискальных документов отсутствует);

• обеспечивает формирование отчета об открытии смены перед началом осуществления расчетов;

• обеспечивает формирование отчета о закрытии смены при окончании осуществления расчетов;

• контролирует продолжительность смены и не допускает формирование кассовых чеков позднее чем через 24 часа с момента формирования отчета об открытии смены.

  - ККМ позволяет выполнять следующие кассовые операции:

• учет денежных сумм;

• подсчет частных итогов;

• подсчет суммы сдачи;

• подсчет общих итогов;

• снятие показаний денежных и операционных регистров с автоматическим выводом считанных данных на печать;

• гашение денежных регистров с автоматическим выводом на печать их значений;

• гашение операционных регистров с автоматическим выводом на печать их значений;

• приход/тип оплаты «Наличными»;

• приход/тип оплаты «Безналичными»;

• приход/оплата несколькими типами оплаты;

• расход/тип оплаты «Наличными»;

• расход/тип оплаты «Безналичными»;

• расход/оплата несколькими типами оплаты;

• выплата, не связанная с приходом/расходом;

• внесение денежных сумм;

• выделение (начисление) налогов по установленным налоговым ставкам;

• возврат прихода (с учетом скидок/надбавок);

• возврат расхода (с учетом скидок/надбавок);

• умножение цены на количество;

• снятие отчетов:

– о регистрации ККМ;

– об изменении параметров регистрации ККМ;

– открытия смены;

– закрытия смены;

– о закрытии ФМ.

• вывод отчетных документов на печать.

  - ККМ обеспечивает печать на кассовом чеке следующих реквизитов:

• наименование документа;

• порядковый номер за смену;

• дата, время и место (адрес) осуществления расчета (при расчете в зданиях и помещениях – адрес здания и помещения с почтовым индексом, при расчете в транспортных средствах – наименование и номер транспортного средства, адрес организации либо адрес регистрации индивидуального предпринимателя);

• наименование пользователя ККМ (или ФИО для индивидуального предпринимателя);

• система налогообложения, применяемая при расчете;

• признак расчета (получение средств от покупателя (клиента) – приход, возврат покупателю (клиенту) средств, полученных от него – возврат прихода, выдача средств покупателю (клиенту) – расход, получение средств от покупателя (клиента), выданных ему – возврат расхода);

• наименование и код товаров, работ, услуг (если объем и список услуг возможно определить в момент оплаты), тип платежа, тип выплаты, их количество, цена за единицу с учетом скидок и наценок, стоимость с учетом скидок и наценок, с указанием ставки налога на добавленную стоимость и налога с продаж (за исключением случаев осуществления расчетов пользователями, не являющимися налогоплательщиками налога на добавленную стоимость и (или) налога с продаж или освобожденными от исполнения обязанностей налогоплательщика налога на добавленную стоимость и (или) налога с продаж, а также осуществления расчетов за товары, работы, услуги, не подлежащие налогообложению (освобождаемые от налогообложения) налогом на добавленную стоимость и(или) налогом с продаж);

• сумма расчета с отдельным указанием ставок и сумм налога на добавленную стоимость или налога с продаж по этим ставкам (за исключением случаев осуществления расчетов пользователями, не являющимися налогоплательщиками налога на добавленную стоимость и налога с продаж или освобожденными от исполнения обязанностей налогоплательщика налога на добавленную стоимость и налога с продаж, а также осуществления расчетов за товары, работы, услуги, не подлежащие налогообложению (освобождаемые от налогообложения) налогом на добавленную стоимость и (или) налогом с продаж);

• форма расчета (наличные денежные средства и (или) безналичные средства платежа), а также сумма оплаты наличными денежными средствами и (или) безналичными средствами платежа;

• должность и фамилия лица, осуществившего расчет с покупателем (клиентом), оформившего кассовый чек и выдавшего (передавшего) его покупателю (клиенту) (за исключением расчетов, осуществленных с использованием автоматических устройств для расчетов, применяемых в том числе при осуществлении расчетов с использованием безналичных средств платежа в сети «Интернет»);

• регистрационный номер контрольно-кассовой машины;

• заводской номер экземпляра фискального модуля;

• фискальный признак документа;

• абонентский номер либо адрес электронной почты покупателя (клиента) в случае передачи ему кассового чека в электронной форме или идентифицирующих такой кассовый чек признаков и информации об адресе информационного ресурса в сети «Интернет», на котором такой документ может быть получен;

• адрес электронной почты отправителя кассового чека в электронной форме в случае передачи покупателю (клиенту) кассового чека в электронной форме;

• порядковый номер фискального документа;

• номер смены;

• QR-код.

  - ККМ блокируется в следующих случаях:

• попытке формирования кассовых чеков позднее, чем через 24 часа с момента формирования отчета об открытии смены;

• некорректности вводимой даты;

• при окончании срока эксплуатации ФМ в составе ККМ;

• при заполнении памяти SAM-карты;

• при неисправности SAM-карты;

• при расхождении определения временных интервалов по часам ККМ и по таймеру ФМ более чем на 5 мин.;

• при превышении времени ожидания подтверждения ОФД о получении ФД;

• возникновения аварийных ситуаций в ККМ, приводящих к порче печатаемого документа;

• превышения установленной разрядности обрабатываемых чисел;

• нарушения последовательности проведения операций, предусмотренных алгоритмом работы ККМ;

• отсутствия или обрыва чековой ленты;

• ошибки печатающего устройства.

  - Количество регистров – 250.

  - Разрядность денежных регистров (разрядов):

• стоимость товара / услуги / работы – 10;

• возврат прихода/ расхода – 10;

• итог сменных приходов – 12;

• итог сменных расходов – 12;

• общий итог – 14.

  - Разрядность операционных регистров (разрядов):

• количества выданных чеков – 4;

• количества выданных показаний – 4;

• количества проведённых гашений – 4.

  - Максимально допустимая разрядность вводимых чисел – 10 разрядов. Десятичные разряды отделяются от целой части точкой.

  - Время непрерывной работы в эксплуатационном режиме – не менее 16 часов.

  - Время сохранности информации в регистрах после выключения сетевого питания – не менее 1440 часов.

  - Срок службы ККМ – не менее 10 лет.

  - Разрядность реквизитов, регистрируемых в памяти ККМ (разрядов):

• заводской номер ККМ – 14;

• регистрационный номер ККМ – 16;

• идентификационный номер налогоплательщика, владельца ККМ – 14;

• дата регистрации, перерегистраций и получения отчетов – 6;

• заводской номер ФМ – 16;

• дата активации ФМ – 6;

• итог сменных приходов – 12;

• итог сменных расходов – 12.

  - Тип печати – термохимический.

  - Скорость печати (при средней яркости) – не менее 20 строк средней длины в секунду (шрифт по умолчанию).

  - Тип используемой для печати бумаги – термочувствительная бумажная лента, с сохранностью информации не менее 6 месяцев.

  - Размеры ленты, мм:

• ширина, мм – 58+0/-1;

• внешний диаметр бобины, мм – не более 40;

• внутренний диаметр бобины, мм – не менее 12;

• плотность, г/мм2 – от 40 до 80;

• толщина, мкм – от 45 до 80.

  - Электропитание ККМ осуществляется от аккумулятора с максимальным напряжением 8,4В.

Зарядка аккумулятора производится через кабель USB (5 В, 2 А).

Потребляемая мощность в режиме печати при подключенном кабеле – не более 10 Вт.

  - Масса, кг, не более:

• без упаковки – 0,7;

• в упаковке – 1,0.

  - Габариты, мм, не более:

• без упаковки – 190х70х53;

• в упаковке – 250х110х90.

  - Порт для подключения периферийных устройств и интерфейсы обмена:

• порт для подключения блока питания USB (type C);

• беспроводные интерфейсы 3G, Wi-Fi, Bluetooth.

  - ККМ допускается применять при:

• температуре окружающей среды от –10 °С до +50 °С;

• относительной влажности до 85% при температуре +35 °С;

• атмосферном давлении от 84 до 107 кПа (от 631 до 805 мм рт. ст.).

ККМ при транспортировке в транспортной упаковке выдерживает без повреждения воздействия следующих климатических и механических факторов:

• температуру окружающей среды от –20 °С до +60 °С;

• относительную влажность от 20% до 90% при температуре +35 °С;

• атмосферное давление от 84 до 107 кПа (от 631 до 805 мм рт. ст.).

• ККМ допускается применять при вибрации основания, на котором она установлена, с амплитудой не более 0,15 мм и частотой до 35 Гц.

  - Надежность

• Средняя наработка на отказ, часов, не менее 3000;

• строк печати средней длины не менее 107;

• средняя наработка на информационный сбой, часов, не менее 300;

• среднее время восстановления работоспособного состояния, часов, не более 0,5.

### Комплектность

  - Комплект поставки машины должен соответствовать указанному в таблице 3.

Таблица 3

| Обозначение | Наименование | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Изделие |  |  |
| ПРАУ.466137.026-07 | Контрольно-кассовая машина «АТРОН–СМАРТ-Ф» | 1 |  |
| ПРАУ.321249.070 | Упаковка | 1 |  |
|  | Документация |  |  |
| ПРАУ.466137. 026-07 ПС | Паспорт | 1 |  |
| ПРАУ.466137. 026-07 РЭ | Руководство по эксплуатации | 1 | Торговля и услуги |
| - | Кабель ПК–ККМ USB (type C) | 1 | Для питания ККМ |
|  | Рулон термо бумаги | 1 |  |

### Свидетельство о приемке

  - ККМ «АТРОН–СМАРТ-Ф» ПРАУ.466137.026-07__,

заводской ККМ №                             , соответствует ПРАУ.466137.026 ТУ,

заводской номер ФМ №

Признана годной для эксплуатации.

Дата выпуска «      »                       202___ г.

Контрольный мастер ОТК

предприятия–поставщика

(подпись)

М.П.

### Свидетельство об упаковке

  - ККМ «АТРОН–СМАРТ-Ф  » ПРАУ.466137.026-__

заводской  №                                                                             ,

заводской номер ФМ

Упакована согласно требованиям, предусмотренным инструкцией по упаковыванию.

Дата упаковки					«     »                        20___ г.

Упаковку произвел

(подпись)

М.П.

Изделие после упаковки принял

(подпись)

### Описание маркировки

  - Маркировка ККМ находится на дне корпуса ККМ и содержит следующие данные:

•  наименование предприятия-Производителя;

•  наименование ККМ;

•  заводской номер;

•  дату изготовления;

•  знак соответствия Таможенного союза;

•  параметры питания (напряжение, номинальный ток, мощность).

  - Места пломбировки.

Пломба устанавливается на винт крепления верхней и нижней части корпуса под крышкой отсека для ФМ и аккумулятора, для исключения возможности получения доступа к внутренней части ККМ без ее разрушения.

Шильдик наклеивается на внешнюю часть крышки отсека для ФМ и аккумулятора.

### Указания по эксплуатации

  - К пользователю машина поступает принятой ОТК предприятия-поставщика, упакованной в соответствии с чертежами на упаковку и инструкцией по упаковыванию.

  - После доставки машины к пользователю должна производиться приемка от транспортной организации, при которой производится внешний осмотр упаковки машины на отсутствие повреждений в процессе их транспортировки и хранения транспортной организацией. Если при приемке машины от транспортной организации будет обнаружено повреждение упаковочного ящика, то составляется коммерческий акт, а при доставке машины автотранспортом делается отметка на товарно-транспортной накладной или составляется акт.

  - Распаковывание машины производится при отсутствии повреждений упаковки, а при наличии повреждений — только после составления коммерческого акта или отметки в товарно-транспортной накладной. При вскрытии упаковки проверяется комплектность машины в соответствии с указанием раздела «Комплектность» и производится внешний осмотр машины на отсутствие механических повреждений. Претензии на некомплектность поставки или механические повреждения машины рассматриваются только при отсутствии повреждений упаковки.

  - Включение машины пользователем до выполнения ввода в эксплуатацию запрещается. Претензии на неработоспособность машины до ввода в эксплуатацию не принимаются.

  - Для ввода машины в эксплуатацию организация–пользователь обязана создать следующие необходимые условия:

1) обеспечить наличие электропроводки сети переменного тока 220 В частотой 50 Гц с глухо-заземленной нейтралью с защитным заземлением для подключения машины к сети;

2) иметь подготовленного оператора, который должен иметь квалификационную группу по технике безопасности не ниже 1–ой.

  - Ввод машины в эксплуатацию производится центром технического обслуживания (ЦТО) по отдельному договору с пользователем.

  - При обнаружении в процессе проверки дефектов, возникших при транспортировании машины и ее хранении, они устраняются ЦТО, выполняющим ввод машины в эксплуатацию.

  - Контрольно-кассовая машина, применяемая пользователями при осуществлении денежных расчетов, должна эксплуатироваться в фискальном режиме.

  - О вводе машины в эксплуатацию заполняется «Акт ввода ККМ “АТРОН-СМАРТ-Ф” в эксплуатацию» (Приложение А).

### Гарантии поставщика

  - Поставщик гарантирует работоспособность машины в течение 18 месяцев со дня ввода ее в эксплуатацию при соблюдении пользователем контрольно-кассовой техники (ККТ) условий эксплуатации, транспортирования, хранения, установленных руководством по эксплуатации и паспортом.

  - Гарантийный срок хранения — 9 месяцев со дня изготовления.

  - В течение гарантийного срока предприятие–поставщик производит бесплатный ремонт машины, вышедшей из строя по вине предприятия–поставщика. Если в период гарантийного срока машина вышла из строя по вине пользователя ККТ вследствие неправильной эксплуатации, нарушения условий хранения и других причин, то пуск машины в дальнейшую эксплуатацию производится за счет пользователя ККТ.

  - Гарантийные обязательства по обслуживанию ФМ распространяются непосредственно на изготовителя ФМ и осуществляются согласно паспорту ФМ.

  - Гарантийный ремонт машины производится центром технического обслуживания (ЦТО) или предприятием-поставщиком только после получения от оформленного отрывного талона для проведения гарантийного ремонта. Образец талона приведен в Приложении Д.

### Сведения о хранении

  - Машина должна храниться в сухом отапливаемом помещении при температуре окружающего воздуха от плюс 5 до плюс 35˚С, при относительной влажности воздуха не более 85% при содержании в воздухе пыли, масла, влаги и агрессивных примесей, не превышающих норм, установленных ГОСТ 12.1.005 для рабочей зоны производственных помещений.

  - При длительном хранении необходимо производить подзарядку аккумулятора не реже одного раза в 6 месяцев. Дата последней подзарядки указана в инструкции по распаковыванию.

  - Распаковывание машины в зимнее время необходимо производить в отапливаемом помещении, предварительно выдержав машину не распакованной в этом помещении в течение 6 часов. Снять статический заряд (особенно обратить внимание на осенне-зимний период года) с корпуса машины протиранием хлопчатобумажной тканью, пропитанной однопроцентным раствором антистатического препарата.

  - Все сведения о хранении должны быть оформлены пользователем ККТ в таблице 4.

- Таблица 4

| Дата |  | Условия хранения | Должность, фамилия и подпись лица, ответственного за хранение |
| --- | --- | --- | --- |
| установки на хранение | снятия с хранения |  |  |

### Учет технического обслуживания и проверки исправности

  - При проведении технического обслуживания и проверки исправности ККМ заполняется Приложение Е.

### Сведения о ремонте машины

  - При проведении ремонта ККМ заполняется Приложение И.

### Вывод ККМ из эксплуатации

  - При выводе ККМ из эксплуатации заполняется Приложение Г.

### Сведения об  утилизации

  - По окончании срока эксплуатации разборку и утилизацию ККМ, а также узлов и блоков, снятых с машин и не подлежащих восстановлению, осуществляет организация, осуществляющая техническую поддержку.

### Приложение  А

### Акт ввода ККМ “АТРОН–СМАРТ-Ф  ” в эксплуатацию

(Заполняется при необходимости, на усмотрение пользователя ККМ)

Ввод ККМ “АТРОН-СМАРТ-Ф” №________________________ в эксплуатацию произвел

________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

наименование и адрес организации (пользователь ККМ)

_________________________________________________________________________________

или Ф.И.О., адрес места жительства индивидуального предпринимателя-пользователя ККМ

__________________________________________________________________________________

наименование организации, осуществляющей обслуживание ККМ и ее адрес

_________________________________________________________________________________

или ФИО и адрес индивидуального предпринимателя, осуществляющего обслуживание ККМ

Заводской номер ФМ __________________________________________________________

Машина “АТРОН–СМАРТ-Ф”   введена в эксплуатацию “___” _______________ 20___ г.

_________________    ___________________________________

(подпись)			(фамилия, инициалы)

### Приложение Б

### Сведения об активизации и закрытии ФМ

| Дата | Заводской номер ФМ | Тип процедуры (активизация/закрытие ФМ) | Должность, Ф.И.О. лица, проводившего процедуру | Подпись, М.П. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

### Приложение В

### Сведения о регистрации, перерегистрации и снятии с регистрации ККМ

в ГНС

| Дата | Тип процедуры. (регистрация, снятие с регистрации) | Пользователь ККМ | Ф.И.О., подпись руководителя организации-пользователя ККМ, М. П. |
| --- | --- | --- | --- |

### Приложение Г

### Акт вывода ККМ “АТРОН–СМАРТ-Ф  ” из эксплуатации

Вывод машины “АТРОН–СМАРТ-Ф  ” из эксплуатации произвел

_____________________________________________________________________________

(фамилия, инициалы, номер удостоверения на право технического

_____________________________________________________________________________

обслуживания и ремонта, кем выдано, дата выдачи)

______________________ (подпись)

Машина “АТРОН–СМАРТ-Ф  ” выведена из эксплуатации “___” ______________ 20___ г.

Руководитель организации _________________    ___________________________________

(подпись)			(фамилия, инициалы)

Дата “_____” ________________ 20___ г.

М.П.

### Приложение Д

### Талон

### на проведение гарантийного ремонта

Наименование машины _________________________________________________________

Заводской номер ________________________________, дата выпуска __________________

Место установки  ______________________________________________________________

(наименование организации,

_____________________________________________________________________________

почтовый индекс и телефон)

Кем проводились пуско-наладочные работы _______________________________________

_____________________________________________________________________________

(наименование организации)

Дата ввода машины в эксплуатацию ______________________________________________

Описание обнаруженных дефектов с указанием конкретных причин (в том числе вышедших из строя деталей, элементов, сборочных единиц с их схемным обозначением)

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Принятые меры (номер отказавшего блока, позиция и тип отказавшего элемента, предполагаемая причина отказа)_________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Специалист, ответственный за ремонт ККМ

________________________________

(фамилия, подпись)

Сервисная организация 				Пользователь ККМ

________________________________		________________________________

(фамилия, подпись)       		(фамилия, подпись)

М.П.

### Приложение Е

### Учет технического обслуживания и проверки исправности

(Заполняются техническими специалистами в случае обращения пользователя ККМ к Производителю ККМ или другую обслуживающую ККМ сервисную организацию)

| Дата | Замечания о техническом состоянии | Обслуживающая организация, должность, фамилия и подпись специалиста по техническому обслуживанию |
| --- | --- | --- |

### Приложение И

### Сведения о ремонте ККМ

| - Наименование и обозначение составной - части машины | - Основание для сдачи в ремонт | - Дата |  | - Организация, осуществляющая - техническую поддержку | - Количество часов работы до ремонта | - Вид ремонта (капитальный, - средний и т.п.) | - Наименование ремонтных - работ | - Должность, фамилия и подпись ответственного лица |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - Поступления в ремонт | - Выхода из ремонта |  |  |  |  | - Производившего ремонт | - Принявшего из ремонта |