Общество с ограниченной ответственностью

“СЧЕТНО АНАЛИТИЧЕСКИЕ МАШИНЫ”

УТВЕРЖДАЮ

Директор ООО “САМ”

_________В.Ю. Козлов

“____”________ 2016 г.

КОНТРОЛЬНО – КАССОВАЯ ТЕХНИКА

“ОКА-102Ф”

Инструкция по установке и замене

фискального накопителя

ПРАУ.466137.013-20.23 И5

Рязань

2016

Содержание

1 Общие положения	3

2 Установка ФН……………………………………………………………………………………..4

3 Замена ФН при исправной работе ККТ	4

4 Замена ФН в аварийных ситуациях	5

5 Требования, обеспечивающие сохранность данных, архивированных в ФН	5

6 Оборудование и документация…………………………………………………………………..6

7 Приложение А Чертеж установки ФН…………………………………………………………..7

Приложение Б Сообщения об ошибках ФН………  ………………………………   …………8

Приложение В Разборка ККТ……………………………………………………………   …….9

Приложение Г Схема подключения ФН к ККТ………………………………………………..10

Лист регистрации изменений………………………………………………………………………11

- Настоящая инструкция устанавливает порядок взаимодействия пользователей модели контрольно-кассовой техники «ОКА-102Ф» (далее - ККТ), изготовителя ООО “САМ”, оператора фискальных данных (ОФД) и сервисных центров (далее - СЦ, имеющих договор с изготовителем  на обслуживание ККТ),  по проведению мероприятий по установке и замене фискального накопителя (ФН).

- 1 Общие положения

  - Фискальный накопитель  является средством формирования фискального признака, т.е. шифровальным (криптографическим) средством защиты фискальных данных в опломбированном корпусе, содержащим ключи фискального признака, обеспечивающим запись фискальных данных, перечень которых установлен законодательством о применении контрольно-кассовой техники в некорректируемом виде, их  энергонезависимое долговременное хранение, формирование и проверку фискальных признаков, аутентификацию фискальных документов, направляемых в контрольно-кассовую технику оператором фискальных данных, а также обеспечивающие возможность шифрования фискальных данных в целях обеспечения конфиденциальности информации, передаваемой оператору фискальных данных.

- ФН выполняет следующие основные функции:

- получение от контрольно-кассовой техники данных для формирования фискальных документов установленного формата;

- выработка фискального признака для формируемых фискальных документов;

- сохранение в энергонезависимой памяти (Архиве ФН) полученных фискальных документов;

- обеспечение конфиденциальности и целостности фискальных документов при их передаче по каналам связи оператору фискальных данных (ОФД);

- выдача ККТ фискальных документов для передачи ОФД;

- хранение в защищенной энергонезависимой памяти регистрационных данных ККТ;

- хранение криптографических ключей.

  - Замена ФН производится в следующих случаях:

- - закончен срок эксплуатации ФН;

- - архив ФН заполнен;

- - авария (ошибка) ФН.

Замену ФН проводит пользователь ККТ силами специалистов, имеющих удостоверение об окончании курсов у изготовителя или организаций, уполномоченных им для обучения, или специалист СЦ, с которым пользователь ККТ заключил договор на обслуживание ККТ.

  - После завершения работ пользователь передает в налоговые органы сведения  о замене ФН ‍в электронной форме через кабинет контрольно-кассовой техники (далее – кабинет ККТ) и делает отметки о замене ФН в паспорте ККТ (Приложение А). Информация в электронной форме, направляемая в налоговые органы через кабинет ККТ должна быть подписана усиленной квалифицированной электронной подписью.

  - Пользователи, применяющие ККТ в режиме, не предусматривающем обязательной передачи  фискальных документов в налоговые органы в электронной форме через оператора фискальных данных (в отдаленных от сетей связи местностях), при перерегистрации ККТ с заменой ФН, обязаны  осуществить считывание фискальных данных, содержащихся в фискальном накопителе (п. 3.4.8.8  Руководства по эксплуатации  ПРАУ.466137.013-29.23 РЭ) и представить эти фискальные данные в налоговые органы вместе с заявлением о перерегистрации ККТ на бумажном носителе или через кабинет ККТ.

ВНИМАНИЕ:

НЕИСПРАВНЫЙ ФН ПОДЛЕЖИТ ЗАМЕНЕ. ЛЮБЫЕ ДЕЙСТВИЯ ПО РЕМОНТУ ФН, КАК В СОСТАВЕ ККТ, ТАК И ВНЕ ЕЕ НЕ ДОПУСКАЮТСЯ!

- 2 Установка ФН

  - После первичной установки ФН, в паспорте ККТ (Приложение А в графе Сведения о регистрации, перерегистрации и снятии с регистрации), должна быть сделана отметка об установке ФН, заверенная подписью пользователя или специалиста СЦ, проводившего установку ФН, и содержащая заводской номер ФН и дату установки.

  - Пользователь или специалист СЦ, после проведения пуско-наладочных работ проводит регистрацию ККТ. После успешного завершения регистрации происходит распечатка отчета итогов регистрации. Отчет итогов регистрации направляется в налоговые органы через кабинет ККТ в электронной форме.

  - Операция "Регистрация ККТ" приведена в Руководстве по эксплуатации ПРАУ.466137.013-20.23 РЭ.

  - Перечень оборудования и документов, необходимых для замены ФН приведен в разделе 6 настоящей инструкции.

- 3 Замена ФН при исправной работе ККТ

  - Необходимость замены ФН при исправной работе ККТ возникает

в следующих случаях:

- при заполнении архива ФН, в этом случае на индикатор выводится сообщение «СБ.FH 06» и работа ККТ блокируется;

- если истек установленный срок эксплуатации ФН, в этом случае на индикатор выводится сообщение «СБ.FH 05» и работа ККТ блокируется;

  - Если ФН близок к заполнению или истекает установленный срок эксплуатации ФН, на печать выводится предупреждающее сообщение:

"РЕСУРС ФН МЕНЕЕ 3 ДНЕЙ"   - срочная замена КС (3 дня до срока);

"РЕСУРС ФН МЕНЕЕ 30 ДНЕЙ" - до исчерпания ресурса ФН осталось менее 30 					          дней, после работа ККТ будет запрещена;

"ПАМЯТЬ ФН ЗАПОЛНЕНА"      - заполнение памяти ФН (архив заполнен на 99%);

  - Пользователь через кабинет ККТ подает заявление о перерегистрации контрольно-кассовой техники в связи с установкой в контрольно-кассовую технику нового фискального накопителя.

Вместе с таким заявлением подается отчет об изменении параметров регистрации контрольно-кассовой техники в связи с заменой фискального накопителя, сформированный контрольно-кассовой техникой при замене фискального накопителя.

В заявлении о перерегистрации контрольно-кассовой техники должны быть указаны сведения, представленные при регистрации контрольно-кассовой техники, в которые вносятся изменения.

Пользователь должен направить в налоговые органы через кабинет ККТ «Отчет о закрытии ФН» в электронной форме. Сведения, содержащиеся в сформированном  отчете о закрытии ФН, передаются в налоговый орган вместе с заявлением о перерегистрации контрольно-кассовой техники в связи с заменой фискального накопителя.

Заявление о перерегистрации контрольно-кассовой техники подается пользователем в любой налоговый орган не позднее одного рабочего дня, следующего за днем изменения сведений, внесенных в журнал учета и карточку регистрации контрольно-кассовой техники.

  - Для замены ФН необходимо выполнить следующие действия:

- закрыть архив ФН:

- выполнить закрытие архива в соответствии с Руководством по эксплуатации ПРАУ.466137.013-20.23 РЭ;

- изъять ФН (Приложение А):

- вскрыть корпус ККТ в соответствии с Приложением В;

- отсоединить ФН от кабеля, соединяющего ФН с платой блока центрального устройства (далее - БЦУ);

- открепить ФН от места крепления к ККТ;

- установить новый  ФН:

- подключить новый ФН к разъему кабеля;

- закрепить ФН в корпусе ККТ с помощью средств, входящих в комплект поставки в соответствии с Приложением А;

- проверить работоспособность ККТ с ФН:

- включить ККТ, на индикаторе: ” dddddddd” (c установленной перемычкой на разъем Х8);

- нажать клавишу “7”, на индикаторе: ”ВЕРНО”;

- выключить ККТ;

- снять перемычку с разъема Х8;

- собрать ККТ в порядке, обратном описанному в Приложении В;

- включить ККТ и выполнить перерегистрацию ККТ в связи с установкой в ККТ нового ФН в соответствии с Руководством по эксплуатации ПРАУ.466137.013-20.23 РЭ;

- опломбировать ККТ, при необходимости.

  - После перерегистрации ККТ, в паспорте (Приложение А в графе Сведения о регистрации, перерегистрации и снятии с регистрации), должна быть сделана отметка,   заверенная подписью пользователя или СЦ, проводившего перерегистрацию, и содержащая заводской номер ФН и дату перерегистрации.

- 4 Замена ФН в аварийных ситуациях

  - Необходимость замены ФН возникает при блокировке ККТ, вызванной ошибкой ФН, которая требует его замены.

Необходимо выключить ККТ.

  - Пользователь или представитель СЦ должен вскрыть корпус ККТ в соответствии с приложением В.

  - Произвести замену ФН в соответствии с пунктами 3.4 б)…3.4 ж), 3.5, 3.6 настоящей инструкции.

  - Сообщения об ошибках, связанных с работой ФН приведены в Приложении Б.

- 5 Требования, обеспечивающие сохранность данных, архивированных в ФН

  - В ФН обеспечивается долговременное хранение информации о кассовых операциях, проведенных на ККТ с целью последующей обработки. Снятые ФН подлежат хранению у пользователя в течение пяти лет с момента снятия. При этом пользователь должен обеспечить сохранность ФН с зарегистрированной в нем информацией в течение указанного срока, соблюдая установленные в паспорте ФН условия хранения.

  - Для обеспечения сохранности данных, архивированных в ФН необходимо:

- замену ФН производить при выключенной ККТ;

- замену ФН производить в отапливаемом помещении при температуре окружающего воздуха от плюс 10С до плюс 35С, относительной влажности от 40 до 80% при плюс 30 С. В воздухе не должно быть агрессивных примесей.

  - Условия хранения ФН указаны в паспорте на ФН.

# 6  Оборудование и документация

- ФН с паспортом.

- Скотч двухсторонний.

- Документы:

- ПРАУ.466137.013-20.23 ПС Паспорт ККТ;

- ПРАУ.466137.013-20.23 РЭ  Руководство по эксплуатации;

- ПРАУ.466137.013-20.23 РС  Инструкция по ремонту и сервисному

обслуживанию.

- Приложение А

- Чертеж установки ФН

в поддоне ККТ на нишу для аккумулятора

(справочное)

- Приложение Б

- Сообщения об ошибках ФН

(справочное)

СБ.FH 02 – неверное состояние ФН (данная команда требует другого состояния ФН).

СБ.FH 03 – ошибка ФН (запросить расширенные сведения об ошибке).

СБ.FH 04 – ошибка КС (запросить расширенные сведения об ошибке).

СБ.FH 05 – закончен срок эксплуатации ФН.

СБ.FH 06 – архив ФН переполнен.

СБ.FH 07 – неверные дата и/или время. (дата и время операции не соответствуют логике работы ФН).

СБ.FH 08 – нет запрошенных данных. (запрошенные данные отсутствуют в Архиве ФН).

СБ.FH 09 – некорректное значение параметров команды (параметры команды имеют правильный формат, но их значение не верно).

СБ.FH 10 – превышение размеров TLV данных (размер передаваемых TLV данных превысил допустимый).

СБ.FH 11 – нет транспортного соединения (транспортное соединение ТС отсутствует. Необходимо установить ТС с ОФД и передать в ФН команду «Транспортное соединение с ОФД»).

СБ.FH 12 – исчерпан ресурс КС (криптографического сопроцессора). (Требуется закрытие фискального режима).

- СБ.FH 14 – исчерпан ресурс хранения (ресурс для хранения документов для ОФД        исчерпан).

- СБ.FH 15 – исчерпан ресурс Ожидания передачи сообщения (время нахождения в очереди самого старого сообщения на выдачу более 30 календарных дней. Только для касс в режиме передачи данных).

- СБ.FH 16 – продолжительность смены более 24 часов (продолжительность смены более 24 часов).

- СБ.FH 17 – неверная разница во времени между двумя операциями (разница более чем на 5 минут отличается от разницы определенному по внутреннему таймеру ФН).

- СБ.FH 20 – сообщение от ОФД не может быть принято (сообщение ОФД не может быть принято, расширенные данные ответа указывают причину).

- Приложение В

- Разборка ККТ

- Выключить ККТ, отключить от сети переменного тока.

- Снять крышку ККТ.

- Снять крышку ТПУ (устройства печати кассовых чеков).

- Открутить опломбированный винт  в отсеке ТПУ.

- Открутить винты крепления.

- Снять верхнюю часть корпуса ККТ (при этом разрушается пломба).

Приложение Г

Схема подключения фискального

накопителя к ККТ

ФН подключается к блоку центрального устройства

ККТ «ОКА-102Ф» через   разъем  Х9  по  интерфейсу I2C

ФН					                     ККТ «ОКА-102Ф»

Сигнал

Контакт

EMPTY

5

VIN

GND

6

7

SELECT

8

SCL

9

SDA

RXD

10

11

TXD

12

GND

1

D+

2

GND

Reserved

+5В

GND

Контакт

2

3

4

5

Сигнал

1

Reserved

D-

3

VBUS

4

SCLZ

6

SDAZ

7

- Лист регистрации изменений

| Изм. | Номера листов (страниц) |  |  |  | Всего листов (страниц) в докум. | № докум. | Вход. № сопр. докум. и дата | Подп. | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | измен. | замен. | новых | аннулир. |  |  |  |  |  |