Общество с ограниченной ответственностью

«СЧЕТНО АНАЛИТИЧЕСКИЕ МАШИНЫ»

УТВЕРЖДАЮ

Директор ООО “САМ”

_________В. Ю. Козлов

“____”_________ 2016г.

КОНТРОЛЬНО – КАССОВАЯ ТЕХНИКА

«ОКА–102Ф»

Паспорт

ПРАУ.466137.013-20.23  ПС

г. Рязань

2016

Содержание

1	Общие указания	3

2	Общие сведения о ККТ	3

3	Основные технические данные и характеристики	4

4	Основные узлы, блоки и программное обеспечение ККТ	6

5	Комплектность	7

6	Свидетельство о приемке	8

7	Свидетельство об упаковке	8

8	Указания по эксплуатации	9

9	Гарантии изготовителя	9

10	Сведения о хранении	10

11	Учет технического обслуживания и проверки исправности	10

12	Сведения о ремонте ККТ	10

13	Маркировка и  пломбирование	10

14	Упаковка	11

15	Транспортирование	11

16	Вывод ККТ из эксплуатации	12

17	Сведения об  утилизации	12

Приложение А Сведения о регистрации, перерегистрации и снятии с регистрации ККТ	в налоговых органах	13

Приложение Г Образец Талон на проведение гарантийного ремонта	14

Приложение Д Учет технического обслуживания и проверки исправности	16

Приложение Е Сведения о ремонте ККТ “ОКА–102Ф”	17

### Общие указания

  - Перед  началом  эксплуатации модели контрольно – кассовой  техники «ОКА-102Ф» (в далее — ККТ или модель ККТ) необходимо внимательно ознакомиться с настоящим паспортом, изучить документ «Руководство по эксплуатации» ПРАУ.466137.013-20.23 РЭ.

Паспорт хранится у пользователя, эксплуатирующего ККТ, и предъявляется по требованию налоговых органов, а также представителя организации, осуществляющей техническую поддержку ККТ (далее – обслуживающая организация). В случае передачи ККТ другому пользователю, паспорт подлежит передаче вместе с ККТ.

Техническая поддержка модели ККТ осуществляются изготовителем или сервисным центром (СЦ),  имеющим договор с изготовителем на осуществление технической поддержки данной модели ККТ или самим пользователем силами специалистов, имеющих удостоверение об окончании курсов у изготовителя или организаций, уполномоченных им для обучения.

Сервисный центр  – организация уполномоченная (имеющая соответствующий договор) изготовителем на осуществление технической поддержки модели контрольно-кассовой техники, оказывающая работы и  услуги по вводу в эксплуатацию, проверке исправности, ремонту (в том числе гарантийному), техническому обслуживанию и выводу из эксплуатации модели ККТ.

  - Разделы 6, 7 заполняются изготовителем.

  - Все записи в паспорте должны производиться только чернилами, отчетливо и аккуратно. Не допускаются записи карандашом, смывающимися чернилами и подчистки. Неправильная запись должна быть аккуратно зачеркнута и рядом записана новая, которая заверяется ответственным лицом.

  - Сведения о регистрации, перерегистрации и снятии с регистрации ККТ в налоговых органах фиксируются в приложении А.

  - Сведения о техническом обслуживании, проверке исправности и ремонте ККТ должны регистрироваться в паспорте в соответствии с разделами 11, 12.

  - Лица, осуществляющие техническое обслуживание ККТ, должны иметь удостоверение на право технического обслуживания.

  - Документация, связанная с технической поддержкой, приобретением, регистрацией, вводом в эксплуатацию, эксплуатацией и выводом из эксплуатации ККТ и ФН должны храниться не менее 5 лет с даты окончания их использования.

### Общие сведения о ККТ

  - Контрольно-кассовая техника «ОКА-102Ф» представляет собой контрольно-кассовую технику, обеспечивающую запись и хранение фискальных данных в фискальных накопителях (ФН), формирующую фискальные документы, обеспечивающую передачу фискальных документов в налоговые органы через оператора фискальных данных (ОФД) и печать фискальных документов на бумажных носителях в соответствии с правилами, установленными законодательством Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники.

  - ККТ предназначена для осуществления денежных расчетов с населением на малых и средних предприятиях торговли и сферы услуг всех форм собственности, кроме автоматических устройств и интернет-магазинов.

  - ККТ изготовлена в соответствии с требованиями  действующего законодательства Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники, технических условий ГНБК.466137.013 ТУ, сертифицирована органом Госстандарта.

  - Наименование изделия: “Контрольно–кассовая техника «ОКА–102Ф» ПРАУ.466137.013-20.23”.

Изготовитель: Россия, ООО “САМ”, 390046, г. Рязань, ул. Маяковского, 1А, литера Н

Сертификат соответствия  №   TC RU C-RU.AB24.B.02402

Серия RU № 0241017

Срок действия с 24.04.2015 г. по 23.04.2020 г

Орган по сертификации  ООО «Сертификация продукции «СТАНДАРТ-ТЕСТ»

ККТ соответствует требованиям технических регламентов Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»; ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

### Основные технические данные и характеристики

3.1 Основные параметры.

– количество кассиров (операторов) – 4;

– разрядность вводимых и индицируемых сумм – 8;

– разрядность денежных регистров – 14;

– разрядность счетчика общего итога – 14;

– сохранность информации после выключения питания, ч, не менее – 720;

– число разрядов индикатора – 8;

– устройство печати кассовых чеков – термопринтер;

– количество знаков (включая пробелы), печатаемых в одной строке чека – 24;

– размеры ленты чековой (однослойная термобумага): ширина – (57±0,5)мм,

наружный диаметр бобины, не более – (60±1)мм;

– скорость печати строк средней длины, строк в секунду, не менее – 4;

– время работы от аккумулятора без выключения, часов в сутки (без передачи данных в ОФД), не менее – 16;

– потребляемая мощность ККТ при средней эксплуатационной нагрузке – 200 строк/час, Вт, при работе:

а)  от сети переменного тока – 5;

б) от аккумулятора – 2;

–   масса ККТ, кг, не более – 4;

–   габаритные размеры, мм, не более – 305250107;

средняя наработка на отказ, строк печати средней длины, не менее – 1500000;

–   средняя наработка на информационный сбой, знаков, не менее – 2000000;

–   срок службы, лет – 15;

–    модуль передачи данных обеспечивает передачу фискальных данных в ОФД по каналам связи GPRS (беспроводной) (ПРАУ466137.013-20.23РЭ Приложение Г ).

–   время готовности, мин., не более – 2;

–   возможно подключение считывателя штрихового кода;

–   возможно подключение к ККТ денежного ящика (ДЯ);

–   налоговая ставка НДС может принимать одно из пяти значений: 0%, 10%, 18%, 10/110, 18/118;

–   заводской номер ККТ,  не более  – 20;

–   регистрационный номер ККТ – 20 (дополняется пробелами справа);

–   ИНН – 10 или 12;

–  номер смены – 4.

3.2 Технические требования к ККТ

ККТ соответствует требованиям требованиям Федерального закона от 22 мая 2003 г. N 54-ФЗ "О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием электронных средств платежа":

- - осуществляет проверку контрольного числа регистрационного номера ККТ, обеспечивающего проверку корректности ввода пользователем регистрационного номера в контрольно-кассовую технику;

- - передает фискальные данные в ФН, установленный внутри корпуса;

- - обеспечивает формирование фискальных документов в электронной форме;

- - исключает возможность формирования (печати) кассового чека, кассового чека коррекции, содержащих сведения более чем об одном признаке расчета;

- - обеспечивает возможность передачи фискальных документов, сформированных с использованием ФН, включенного в реестр фискальных накопителей, любому ОФД сразу после записи фискальных данных в ФН, в том числе возможность такой передачи в зашифрованном виде, а также возможность повторной передачи непереданных фискальных документов (по которым не было получено подтверждения оператора);

- - обеспечивает печать фискальных документов;

- - обеспечивает возможность печати на кассовом чеке двухмерного штрихового кода (QR – код размером не менее 20х20мм), содержащего в кодированном виде реквизиты проверки кассового чека (дата и время осуществления расчета, порядковый номер фискального документа, признак расчета, сумма расчета, заводской номер ФН, фискальный признак документа) в отдельной выделенной области кассового чека;

- принимает от  технических средств ОФД подтверждение    оператора, в том числе в зашифрованном виде;

- - информирует пользователя об отсутствии подтверждения оператора  переданного фискального документа в налоговые органы в электронной форме через ОФД, а также о неисправностях в работе ККТ;

- - обеспечивает для проверяющего лица налогового органа возможность печати фискального документа “отчет о текущем состоянии расчетов”   в любое время;

- - обеспечивает возможность поиска любого фискального документа, записанного в ФН по его номеру, его печать на бумажном носителе и (или) передачу в электронной форме;

- - обеспечивает формирование отчета об открытии смены, и отчет о закрытии смены;

- - исполняет протоколы информационного обмена, установленные действующим законодательством Российской Федерации.

- 3.3 ККТ обеспечивает работоспособность с ФН, входящими в реестр ФН.

- ФН укомплектован «Паспортом фискального накопителя».

ФН обеспечивает хранение в течение 30 дней в некорректируемом виде реквизитов следующих фискальных документов, доступных для запросов ККТ:

- отчет о регистрации;

- отчет об изменении параметров регистрации;

- отчет об открытии смены;

- кассовый чек;

- кассовый чек коррекции;

- отчет о закрытии смены;

- отчет о закрытии ФН;

- отчет о текущем состоянии расчетов;

- подтверждение оператора.

Реквизиты отчета о регистрации, отчета об изменении параметров регистрации, сформированного в связи с заменой ФН, и отчета о закрытии ФН, хранятся в ФН в течение срока его эксплуатации и в течение 5 лет со дня окончания срока его эксплуатации.

ККТ обеспечивает работоспособность с фискальным накопителем «ФН-1», а также со всеми экземплярами ФН, сведения о которых включены в реестр фискальных накопителей.

ККТ может выполнять и другие функции, не противоречащие действующему законодательству. Изготовитель может вносить изменения и дополнения в части функциональных возможностей, не касающихся обмена ККТ с ОФД и ФН.

### Основные узлы, блоки и программное обеспечение ККТ

- 4.1 Перечень основных узлов и блоков ККТ с указанием их обозначений приведен в таблице1:

- Таблица 1

| - Наименование блока или узла ККТ | - Обозначение блока или узла ККТ |
| --- | --- |
| - Блок центрального устройства | - ПРАУ.467443.021-21.02 |
| - Блок клавиатуры | - ПРАУ.467334.058 |
| - Блок индикации | - ПРАУ.467841.061-02 или - ПРАУ.467841.064-02 |
| - Устройство термопечатающее | - ПРАУ.467261.006-02 |
| - Модуль передачи данных | - ПРАУ.467917.002 |
| - Аккумулятор | - PS1212 |

- 4.2 Программное обеспечение ККТ приведено в таблице 2:

- Таблица 2

|  |  |  | - Идентификационная характеристика |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Обозначение | - Тип носителя ПО | - Обозначение узла ККТ | - Версия ПО ККТ | - ФФД ККТ |
| - ПРАУ.431213.047-02 | - W78E516DPG | - ПРАУ.467443.021-21.02 | - Версия 12.16 | - Версия 1.05 |

- ФФД – это формат фискальных данных.

- Маркировка ИМС:"047-02 12.16"

- В режиме «0» по клавише «АН» индикация: ВЕР.12.16

- Побайтное совпадение с эталоном «047-02 1216.BIN».

- Контрольная сумма (КС) ПО 006E6883.

- Метод вычисления КС: CRC32

### Комплектность

Комплект поставки ККТ должен соответствовать указанному в таблице 3.

Таблица 3

| Обозначение | Наименование | Кол | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Изделие |  |  |
| ПРАУ.466137.013-20.23 | Контрольно-кассовая техника |  |  |
|  | «ОКА–102Ф» | 1 |  |
| ПРАУ.321249.053-06 | Упаковка | 1 |  |
|  | Документация |  |  |
| ПРАУ.466137.013-20.23 РЭ | Руководство по эксплуатации | 1 |  |
| ПРАУ.466137.013-20.23 ПС | Паспорт | 1 |  |
|  |  | 1 |  |
| ПРАУ. 466137.013-20.23 И5 | Инструкция по установке и замене ФН | - | По заказу |
|  | Аккумулятор PS1212 | - | По заказу |
| ПРАУ.305654.031 | Комплект инструмента и принадлежностей |  |  |
|  | Сетевой адаптер | 1 | Разъем DJK-12A |
| ПРАУ.305653.069 | Комплект запасных частей |  |  |
|  | Термобумага для печати | 1 |  |
|  | Денежный ящик | - | По заказу |
|  |  |  | Разъем DC-22 |

### Свидетельство о приемке

ККТ «ОКА–102Ф» ПРАУ.466137.013-20.23,

заводской №                                        ,  соответствует ГНБК.466137.013 ТУ и признана годной для эксплуатации.

Дата выпуска «      »                       20___ г.

Контрольный мастер ОТК

предприятия–изготовителя

(подпись)

М.П.

Представитель цеха

предприятия– изготовителя

(подпись)

### Свидетельство об упаковке

ККТ «ОКА–102Ф» ПРАУ.466137.013-20.23,

заводской №                                              упакована согласно требованиям, предусмотренным инструкцией по упаковыванию.

Дата упаковки						«     »                        20___ г.

Упаковку произвел

(подпись)

М.П.

Изделие после упаковки принял

(подпись)

### Указания по эксплуатации

  - К пользователю ККТ поступает принятой ОТК предприятия-изготовителя, упакованной в соответствии с чертежами на упаковку и инструкцией по упаковыванию.

  - После доставки ККТ к пользователю, должна производиться приемка от транспортной организации, при которой производится внешний осмотр упаковки ККТ на отсутствие повреждений в процессе транспортировки и хранения транспортной организацией. Если при приемке ККТ от транспортной организации будет обнаружено повреждение упаковочного ящика, то составляется коммерческий акт, а при доставке ККТ автотранспортом делается отметка на товарно-транспортной накладной или составляется акт.

  - Распаковывание ККТ производится при отсутствии повреждений упаковки, а при наличии повреждений — только после составления коммерческого акта или отметки в товарно-транспортной накладной. При вскрытии упаковки проверяется комплектность ККТ в соответствии с указанием раздела «Комплектность» и производится внешний осмотр ККТ на отсутствие механических повреждений. Претензии на некомплектность поставки или механические повреждения ККТ рассматриваются только при отсутствии повреждений упаковки.

  - Для ввода ККТ в эксплуатацию организация–пользователь ККТ обязана создать следующие необходимые условия:

- обеспечить наличие электропроводки сети переменного тока ~220 В частотой 50 Гц с защитным заземлением для подключения сетевого адаптера;

- иметь подготовленного оператора, который должен иметь квалификационную группу по технике безопасности не ниже первой.

  - Ввод ККТ в эксплуатацию производится пользователем совместно со специалистом, имеющим удостоверение об окончании курсов у изготовителя или организаций, уполномоченных им для обучения.

### Гарантии изготовителя

  - Изготовитель гарантирует работоспособность ККТ в течение 18 месяцев со дня ввода ее в эксплуатацию при  соблюдении пользователем ККТ условий эксплуатации, транспортирования, хранения, установленных руководством по эксплуатации и паспортом.

  - Гарантийный срок хранения — 9 месяцев со дня изготовления.

  - В течение гарантийного срока изготовитель производит бесплатный ремонт ККТ,  вышедшей из строя по вине изготовителя. Если в период гарантийного срока ККТ вышла из строя по вине пользователя ККТ вследствие неправильной эксплуатации, нарушения условий хранения и других причин, то пуск ККТ в дальнейшую эксплуатацию производится за счет пользователя ККТ.

  - Гарантийный ремонт ККТ производится силами специалистов, имеющих удостоверение об окончании курсов у изготовителя или организаций, уполномоченных им для обучения, только после получения от пользователя ККТ оформленного отрывного талона для проведения гарантийного ремонта. Образец талона приведен в Приложении Г.

  - Гарантия на ФН осуществляется в соответствии с паспортом ФН.

  - Гарантия изготовителя ККТ не распространяется на аккумулятор и плавкие предохранители.

### Сведения о хранении

  - Под понятием «хранение» подразумевается хранение в складских помещениях пользователя ККТ, СЦ и изготовителя.

  - ККТ должна храниться в сухом отапливаемом помещении при температуре окружающего воздуха от плюс 10 до плюс 35˚С, при относительной влажности воздуха не более 85% при содержании в воздухе пыли, масла, влаги и агрессивных примесей, не превышающих норм, установленных ГОСТ 12.1.005 для рабочей зоны производственных помещений. Расстояние между складируемыми ККТ, стенами и полом должно быть не менее 10 см. Не допускается расположение ККТ ближе, чем на 1 м от отопительных устройств.

  - При длительном хранении необходимо производить подзарядку аккумулятора не реже одного раза в 6 месяцев. Дата последней подзарядки указана на упаковке.

  - Распаковывание ККТ в зимнее время необходимо производить в отапливаемом помещении, предварительно выдержав ККТ не распакованной в этом помещении в течение 6 часов. Снять статический заряд (особенно обратить внимание на осенне-зимний период года) с корпуса ККТ протиранием хлопчатобумажной тканью, пропитанной однопроцентным раствором антистатического препарата.

  - Все сведения о хранении должны быть оформлены пользователем ККТ в таблице 4:

- Таблица 4

| Дата |  | Условия хранения | Должность, фамилия и подпись лица, ответственного за хранение |
| --- | --- | --- | --- |
| установки на хранение | снятия с хранения |  |  |

### Учет технического обслуживания и проверки исправности

При проведении технического обслуживания и проверки исправности ККТ заполняется Приложение Д.

### Сведения о ремонте ККТ

При проведении ремонта ККТ заполняется Приложение Е.

### Маркировка и  пломбирование

  - Маркировка ККТ

ККТ маркируется с помощью планки, установленной на поддоне.

Маркировка наносится на планку типографским способом и содержит  следующие данные:

- товарный знак изготовителя;

- наименование ККТ;

- заводской номер;

- дата изготовления,

- параметры питания (напряжение);

- потребляемая мощность;

- номинальный ток;

- знак соответствия требованиям Таможенного союза (ЕАС).

Пример планки представлен на рисунке 3.

Рисунок 3

  - Пломбирование ККТ

Пломбирование ККТ изготовителем, при приемке ККТ, производится под крышкой, закрывающей печатающее устройство путем наложения пломбы в гнездо на винт крепления по ГОСТ 18680-73 работниками отдела технического контроля (ОТК).

Пломбирование исключает возможность несанкционированного доступа третьих лиц к программным, программно-аппаратным средствам в составе ККТ. Эксплуатация ККТ не допускается в опломбированном виде.

Пломбирование ККТ, после работ  по вводу в эксплуатацию, проверке исправности, ремонту (в том числе гарантийному), техническому обслуживанию и выводу из эксплуатации модели ККТ, требующих вскрытия ККТ, производится специалистом имеющим удостоверение на право обслуживания ККТ.

### Упаковка

Способ упаковывания, подготовка к упаковыванию, потребительская и транспортная тара, материалы, применяемые для упаковывания, порядок размещения должны соответствовать чертежам изготовителя и ГОСТ 23170.

Маркировка транспортной тары содержит следующую информацию:

−   обозначение изделия;

−   товарный знак;

−    дату выпуска;

−    заводской номер изделия;

−    манипуляционные знаки.

−    вес: брутто, нетто.

### Транспортирование

Условия транспортирования ККТ в упаковке производителя должны соответствовать условиям хранения 3 по ГОСТ 15150.

Транспортирование должно производиться в закрытых транспортных средствах любых видов в соответствии с правилами перевозки, действующими для транспорта конкретного вида.

Вид отправки – мелкая, тип подвижного состава – крытые вагоны и универсальные контейнеры по ГОСТ 20435.

Во время погрузочно-разгрузочных работ и транспортирования упаковки ККТ не должны подвергаться резким ударам и воздействию атмосферных осадков.

### Вывод ККТ из эксплуатации

При выводе ККТ из эксплуатации заполняется Приложение А.

### Сведения об  утилизации

Драгоценные металлы в ККТ отсутствуют.

- Ввиду отсутствия в ККТ материалов и комплектующих, представляющих опасность для жизни и здоровья человека, а так же окружающей среде, принятие специальных мер безопасности обслуживающего персонала при эксплуатации и утилизации не требуется.

По окончании срока эксплуатации разборку и утилизацию ККТ, а также узлов и блоков, снятых с ККТ и не подлежащих восстановлению, осуществляет организация, осуществляющая техническую поддержку.

### Приложение А

(обязательное)

### Сведения о регистрации, перерегистрации и снятии с регистрации ККТ

### в налоговых органах

| Дата | Сведения о регистрации, перерегистрации и снятии с регистрации | Должность, фамилия ответственного лица | Подпись ответственного лица |
| --- | --- | --- | --- |

### Приложение Г

(обязательное)

### Образец

### Талон

### на проведение гарантийного ремонта

Талон

на проведение гарантийного ремонта

Наименование ККТ _________________________________________________________

Заводской номер ________________________________, дата выпуска __________________

Место установки  ______________________________________________________________

(наименование организации,

_____________________________________________________________________________

почтовый индекс и телефон)

Кем проводились пуско-наладочные работы _______________________________________

_____________________________________________________________________________

(наименование организации)

Дата ввода ККТ в эксплуатацию ______________________________________________

Ф.И.О. специалиста, осуществляющего техническое обслуживание ККТ, номер удостоверения на право технического обслуживания и ремонта ККТ, кем выдано, дата выдачи

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Описание обнаруженных дефектов с указанием конкретных причин (в том числе вышедших из строя деталей, элементов, сборочных единиц с их схемным обозначением)

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Заключение: __________________________________________________________________

(выслать детали, командировать специалиста)

Руководитель предприятия 		         Обслуживающий специалист

________________________		         _________________________

(фамилия, подпись)	        (фамилия, подпись)

М.П.

### Приложение Д

(обязательное)

### Учет технического обслуживания и проверки исправности

| Дата | Вид технического обслуживания или проверка исправности | Замечания о техническом состоянии | Обслуживающая организация, должность, фамилия и подпись специалиста по техническому обслуживанию |
| --- | --- | --- | --- |

### Приложение Е

(обязательное)

### Сведения о ремонте ККТ “ОКА–102Ф”

|  |  | - Дата |  |  |  |  |  | - Должность, фамилия и подпись ответственного лица |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Наименование и - обозначение составной части ККТ | - Основание для сдачи в ремонт | - Поступления в ремонт | - Выхода из ремонта | - Организация, осуществляющая - техническую поддержку | - Количество часов работы до ремонта | - Вид ремонта (капитальный, - средний и т.п.) | - Наименование ремонтных - работ | - Производившего ремонт | - Принявшего из ремонта |

ООО «САМ»

http://www.prosamkkm.ru

390046 Россия, Рязань, ул. Маяковского, 1А, литера Н, ООО “САМ”

Бюро сервисного обслуживания, служба технической поддержки:

Техническая поддержка, решение проблем, возникающих при эксплуатации ККТ.

Телефон: (4912) 77-89-73 (ФН)

Телефон: (4912) 29-66-90 (ЦОТ)

E-mail: popovanv@prosam.ru

Отдел разработки ККТ:

Телефон: (4912) 77-89-88

E-mail: eremeeva@prosam.ru

Отдел продаж:

Отдел по работе с клиентами, оформление продаж и документов, информация о наличие товаров.

Телефон: (4912) 77-89-72, 77-89-87

E-mail:

Авдюнина Ольга Николаевна   Avdyunina@prosam.ru

Поликарпова Людмила Ивановна polikarpova@prosam.ru