- Карта фискальной памяти ККМ "ОКА-102Ф»

| Адрес | Длина | Описание |
| --- | --- | --- |
| 0xF000 | 21 | Заводской номер: 0x00 - Серийный номер ККМ (HEX 20 байта) 0x20 - Контрольная сумма. |
| 0xF030 | 60*57 | Область фискализаций/перегистраций ККМ: 0x00 - Порядковый номер регистрации (HEX 1 байт) 0x01 - Дата регистрации (HEX 3 байта: ДД ММ ГГ) 0x04 - Регистрационный номер 16 символов 0x21 - Признак агентов (HEX 1 байт) 0x24 - ИНН (HEX 6 байт) 0x30 - Номер ФН , 16 символов ( 16 байт) 0x46 - Код причины перерегистрации (HEX 1 байт) 0x47 - Признак акцизных товаров (HEX 1 байт) 0x48 - ИНН ОФД (HEX 6 байт) 0x54 - Номер налогообложения (HEX 1 байт) 0x55 - Режим работы ККТ (HEX 1 байт) 0x56 - Контрольная сумма |

Примечание:

- HEX – шестнадцатеричное представление числа, где младший байт соответствует младшему адресу.

- BCD – двоично-десятичное представление числа.

- Контрольная сумма – это сумма номера записи и всех байт записи с учетом переносов, кроме переноса, от сложения с последним байтом записи.