Жгут для старой ЭКЛЗ

Siemens(ЭКЛЗ-вилка)

| Сигнал | Контакт | Шлейф Круглый Цвет |  | Шлейф Плоский Контакт |  | Контакт разъема ККМ Контакт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RxD | 1 | Зеленый |  | 3 |  | 1 |
|  | 2 |  |  |  |  |  |
| TxD | 3 | Желтый |  | 4 |  | 2 |
|  | 4 |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |  |
| +5B | 6 | Красный |  | 2,10 |  | 3 |
| GND | 7 | Черный |  | 1красный,7 |  | 4 |
|  | 8 |  |  |  |  |  |
| Select | 9 | Синий |  | 9 |  | 5 |
|  | 10 |  |  |  |  |  |
| SCL | 11 | Белый |  | 6 |  | 6 |
| SDA | 12 | Серый |  | 8 |  | 7 |