| Поз. обозн. | Наименование | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| A1 | Жгут ПРАУ.685611. | 1 |  |
| X1 | Розетка HU-4 | 1 |  |
| B1 | Резонатор HC-49SM-11,059МГц | 1 |  |
|  | Конденсаторы |  |  |
| C1…С6 | CC-0805-Y5V-1 мкФ-M-50B | 6 |  |
| C7, С8 | CC-0805-Y5V-0,1 мкФ-M-50B | 2 |  |
| C9, С10 | CC-0805-NP0-12 пФ-J-50B | 2 |  |
| C11…C13 | CC-0805-NP0-33 пФ-J-50B | 3 |  |
| C14, С15 | CC-0805-Y5V-0,1 мкФ-M-50B | 2 |  |
| C16 | CC-1206-X7R-22 мкФ-16В±10% | 1 |  |
| C17 | CV-BS-220 мкФ-10В | 1 |  |
| C18 | CC-1206-X7R-4,7 мкФ-16В±10% | 1 |  |
| C19 | CC-0805-NP0-22 пФ-J-50B | 1 |  |
|  | Микросхемы |  |  |
| DA1 | ST1S09PUR | 1 |  |
| DD1, DD2 | ATmega328P-20AU | 2 |  |
| HL1 | Светодиод BL-LS0603GC | 1 |  |
| HL2 | Светодиод BL-LS0603HC | 1 |  |
| L1 | Дроссель DO3316P-332MLD | 1 |  |
|  | Резисторы |  |  |
| R1 | CR-0805-1 кОм±5% | 1 |  |
| R2…R5 | CR-1206- 0 Ом±5% | 4 |  |
| R6. R7 | CR-0805-4,7 кОм±5% | 2 |  |
| R8. R9 | CR-0805-10 кОм±5% | 2 |  |
| R10 | CR-1206-51 кОм±5% | 1 |  |

| Поз. обозн. | Наименование | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| R11 | CR-1206-12 кОм±5% | 1 |  |
| R12…R14 | CR-0805-22 Ом±5% | 3 |  |
| R15 | CR-0805-47 кОм±5% | 1 |  |
| R16 | CR-0805-1 кОм±5% | 1 |  |
| R17 | CR-1206- 0 Ом±5% | 1 |  |
| U1 | GSM-модуль SIM900 (S2-1040S-Z092Z; 1137B11_ST) | 1 |  |
| X1, X2 | Вилка штыревая PLD-6 | 2 |  |
| X3 | Разъем на плату GSC(m) | 1 |  |
| X4 | Держатель SIM-карты 115B-AAA0-R | 1 |  |

| Поз. обозн. | Наименование | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |

| Поз. обозн. | Наименование | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Переменные данные для исполнений |  |  |
|  | ПРАУ.467414.083 |  | Россия |
| D1 | Микросхема запрограммированная ПРАУ.431213.034 | 1 | W78E516BP-24 Колодка PLCC-44 SMD |
| Х12 | Вилка SD-5267-07A | 1 | ЭКЛЗ |
|  | ПРАУ.467414.083-01 |  | Россия |
| С31…С34 | CC-0805-Y5V-1 мкФ-M-50B | 4 |  |
| D1 | Микросхема запрограммированная ПРАУ.431213.034 | 1 | W78E516BP-24 Колодка PLCC-44 SMD |
| D10 | Микросхема MAX232CSE | 1 | Сканер |
| A1 | Жгут ПРАУ.685611.425 | 1 | Сканер |
| X8 | Розетка телефонная TJ2-6P6C | 1 | Сканер |
| X12 | Вилка SD-5267-07A | 1 | ЭКЛЗ |
|  | ПРАУ.467414.083-02 |  | Россия |
| С31…С34 | CC-0805-Y5V-1 мкФ-M-50B | 4 |  |
| D1 | Микросхема запрограммированная ПРАУ.431213.034 | 1 | W78E516BP-24 Колодка PLCC-44 SMD |
| D10 | Микросхема MAX232CSE | 1 | Сканер |
| D11 | Микросхема AT24C512N-10SU-2,7 | 1 | Доп. коды товаров |
| A1 | Жгут ПРАУ.685611.425 | 1 | Сканер |
| X8 | Розетка телефонная TJ2-6P6C | 1 | Сканер |
| X12 | Вилка SD-5267-07A | 1 | ЭКЛЗ |
|  | ПРАУ.467414.083-03 |  | Молдова |
| С31…С34 | CC-0805-Y5V-1 мкФ-M-50B | 4 |  |
| D1 | Микросхема запрограммированная ПРАУ.431213.034-55 | 1 | W78E516BP-24 Колодка PLCC-44 SMD |
| D10 | Микросхема MAX232CSE | 1 | Сканер |
| D11 | Микросхема AT24C512N-10SU-2,7 | 1 | Доп. коды товаров |
| A1 | Жгут ПРАУ.685611.425 | 1 | Сканер |
| X8 | Розетка телефонная TJ2-6P6C | 1 | Сканер |

| Лист регистрации изменений Изм | Номера листов (страниц) |  |  |  | Всего листов (страниц) в докум. | № докум. | Входящий № сопроводительного документа и дата | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | изме-ненных | заме-ненных | новых | аннули-рованных |  |  |  |  |  |