| Поз. обозн. | Наименование | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| B1 | Резонатор HC-49SM-11,059МГц | 1 |  |
|  | Конденсаторы |  |  |
| С1,С3 | CC-0805-NP0-12 пФ-J-50B | 2 |  |
| С5 | CC-0805-X7R- 1 мкФ-M-50B | 1 |  |
| C7 | CC-0805-X7R-0,1 мкФ-M-50B | 1 |  |
| C9 | CC-0805-X7R- 1 мкФ-M-50B | 1 |  |
| C11 | CC-0805-X7R- 1 мкФ-M-50B | 1 |  |
| С12,С13 | CC-0805-X7R-0,1 мкФ-M-50B | 2 |  |
| C16 | CC-0805-X7R-0,1 мкФ-M-50B | 1 |  |
| C17 | CC-0805-X5R- 10 мкФ-M-50B | 1 |  |
| C18 | CC-0805-X7R-0,1 мкФ-M-50B | 1 |  |
| C19 | CC-1206-Y5V-22 мкФ-16В±10% | 1 |  |
| С20 | CC-1206-X7R-4,7 мкФ-16В±10% | 1 |  |
| С21 | SMD-220 мкФ-10В | 1 | Алюм. электролит. (dip) |
| С22,С23 | CC-0805-X7R-0,1 мкФ-M-50B | 2 |  |
|  | Микросхемы |  |  |
| DA1 | ST1S10PHR (пониж.преобр.3А) | 1 | SO-8 |
| DD1 | ATmega328P-AU | 1 | TQFP32 |
| DA3 | LM2937 (с фиксир. напр. 3,3В) | 1 | SOT 223 |

| Поз. обозн. | Наименование | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Резисторы |  |  |
| R1, R2 | CR-0805-4,7 кОм±5% | 2 |  |
| R4…R7 | CR-0805-10 кОм±5% | 4 |  |
| R8 | CR-0805-47 кОм±5% | 1 |  |
| R9 | CR-0805-27 кОм±5% | 1 |  |
| R10 | CR-1206-51 кОм±5% | 1 |  |
| R11 | CR-1206-12 кОм±5% | 1 |  |
| R13 | CR-0805-1 кОм±5% | 1 |  |
| VD1 | Диод ВАТ254.115 (30В, 200мА) | 1 | SOD-110 SMD |
| HL1 | Светодиод BL-LS0603GC (зеленый) | 1 | SMD |
| HL2 | Светодиод BL-LS0603НC (красный) | 1 | SMD |
| XР1 | Вилка PLD-6 | 1 | (DS1021-2x3S) |
| JP1 | Вилка PLS-2 | 1 | (DS1021-1x2) прямая |
| DA2 | ESP-WROOM-02 | 1 | WiFi модуль |
| L1 | Дроссель DO3316P-332MLD | 1 | 3.3мкГн SMD |
|  | Переменные данные для исполнений |  |  |
|  | ПРАУ.467.917.004 |  |  |
| A1 | Жгут ПРАУ.685611.676 | 1 |  |
| X1 | Розетка HU-4 | 1 |  |
|  | Конденсаторы |  |  |
| C6 | CC-0805- X7R- 1 мкФ-M-50B | 1 |  |
| С8 | CC-0805- X7R -0,1 мкФ-M-50B | 1 |  |
| С10 | CC-0805- X7R -1 мкФ-M-50B | 1 |  |
| С14 | CC-0805- X7R -1 мкФ-M-50B | 1 |  |
| DD2 | Микросхема ATmega328P-AU | 1 | TQFP32 |
| XP2 | Вилка PLD-6 | 1 | (DS1021-2x3S) |

| Поз. обозн. | Наименование | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ПРАУ.467.917.004-01 |  | Тадж. |
| A1 | Жгут ПРАУ.685611.676-01 | 1 |  |
| X1 | Розетка 250G1-H07 | 1 |  |
|  | ПРАУ.467.917.002-02 |  |  |
| A1 | Жгут ПРАУ.685611.676-02 | 1 |  |
| X1 | Розетка 200G1-H04 | 1 |  |
|  | Конденсаторы |  |  |
| C6 | CC-0805- X7R - 1 мкФ-M-50B | 1 |  |
| С8 | CC-0805- X7R -0,1 мкФ-M-50B | 1 |  |
| С10 | CC-0805- X7R -1 мкФ-M-50B | 1 |  |
| С14 | CC-0805- X7R -1 мкФ-M-50B | 1 |  |
| DD2 | Микросхема ATmega328P-AU | 1 | TQFP32 |
| XP2 | Вилка PLD-6 | 1 | (DS1021-2x3S) |

| Поз. обозн. | Наименование | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Переменные данные для исполнений |  |  |
|  | ПРАУ.467414.083 |  | Россия |
| D1 | Микросхема запрограммированная ПРАУ.431213.034 | 1 | W78E516BP-24 Колодка PLCC-44 SMD |
| Х12 | Вилка SD-5267-07A | 1 | ЭКЛЗ |
|  | ПРАУ.467414.083-01 |  | Россия |
| С31…С34 | CC-0805-Y5V-1 мкФ-M-50B | 4 |  |
| D1 | Микросхема запрограммированная ПРАУ.431213.034 | 1 | W78E516BP-24 Колодка PLCC-44 SMD |
| D10 | Микросхема MAX232CSE | 1 | Сканер |
| A1 | Жгут ПРАУ.685611.425 | 1 | Сканер |
| X8 | Розетка телефонная TJ2-6P6C | 1 | Сканер |
| X12 | Вилка SD-5267-07A | 1 | ЭКЛЗ |
|  | ПРАУ.467414.083-02 |  | Россия |
| С31…С34 | CC-0805-Y5V-1 мкФ-M-50B | 4 |  |
| D1 | Микросхема запрограммированная ПРАУ.431213.034 | 1 | W78E516BP-24 Колодка PLCC-44 SMD |
| D10 | Микросхема MAX232CSE | 1 | Сканер |
| D11 | Микросхема AT24C512N-10SU-2,7 | 1 | Доп. коды товаров |
| A1 | Жгут ПРАУ.685611.425 | 1 | Сканер |
| X8 | Розетка телефонная TJ2-6P6C | 1 | Сканер |
| X12 | Вилка SD-5267-07A | 1 | ЭКЛЗ |
|  | ПРАУ.467414.083-03 |  | Молдова |
| С31…С34 | CC-0805-Y5V-1 мкФ-M-50B | 4 |  |
| D1 | Микросхема запрограммированная ПРАУ.431213.034-55 | 1 | W78E516BP-24 Колодка PLCC-44 SMD |
| D10 | Микросхема MAX232CSE | 1 | Сканер |
| D11 | Микросхема AT24C512N-10SU-2,7 | 1 | Доп. коды товаров |
| A1 | Жгут ПРАУ.685611.425 | 1 | Сканер |
| X8 | Розетка телефонная TJ2-6P6C | 1 | Сканер |

| Лист регистрации изменений Изм | Номера листов (страниц) |  |  |  | Всего листов (страниц) в докум. | № докум. | Входящий № сопроводительного документа и дата | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | изме-ненных | заме-ненных | новых | аннули-рованных |  |  |  |  |  |